“鑫宸公馆”项目

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年9月27日，建设单位在福州市长乐区组织召开“鑫宸公馆”项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、施工单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市长乐区吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧，总计容建筑面积为54482.99平方米，其中8#、10#、11#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋的计容建筑面积17756.25>54482.99x30%=16344.90平方米，满足土地出让合同预制装配式建造的计容建筑面积不小于项目总计容建筑面积30%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

| 评价项 |  | 8#楼 | 10# | 11#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 (预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板) | 28.4 | 28.0 | 28.0 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 4 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.4 | 50.0 | 50.0 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号:3501122206159903-TX-004

与会专家听取了嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的30%，符合福州市长乐区人民政府文件长政综〔2019〕221号文相关规定，且满足该项目福州市国有建设用地使用权出让合同(合同编号：35018220220607P009)相关要求。

(2) 该项目8#、10#、11#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目8#、10#、11#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基   福建省建筑工程技术中心           教授级高工

翁锦华   福州市建筑设计院有限责任公司     教授级高工

吕胜利   金强（福建）建材科技股份有限公司     工程师

2022年 9月27日