| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式风力灭火机 | 1、发动机：两冲程风冷汽油发动机，功率：≥4.0kw； ★2、出口风量：≥0.56m3/s； ★3、发动机转数：≥10000r/min； ★4、有效灭火距离：≥300cm； 5、启动时间：≤6s； 6、标定转数耳旁噪声：≤105dB（A）； ★7、距风机中心2.5m处风速：≥33m/s； 8、整机质量≤7.0kg； 9、一次加油连续工作时间：≥25min； 10、工作方式：便携式； 11、油箱容积：≥1.2L； 12、标定转速下手传振动加速度≤27m2/s； 13、整机净质量与风功率比≤5.72kg/kw； 14、风机效率：≥62%； 15、出口风流：≥105m/s； 16、启动方式为手拉绳启动； 17、启动温度范围：-30℃至40℃； 18、配有手油泵启动更快； 19、燃油为90#汽油与二冲程车用机油的混合油； ★20、外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺；铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊接缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷；镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整。 21、标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AED除颤仪 | 1、除颤技术：采用双相指数截断（BTE）波形，具备全自动人体阻抗自适应补偿功能，适配不同体型患者，除颤精准度高、救治成功率优 2、输出能量参数：成人最大除颤能量360J；成人能量档位200J/300J/360J，儿童能量档位50J/70J/100J，适配成人及8岁以下/25kg以下儿童施救 3、响应速度：全新电池、常温环境下，200J能量充电完成时间≤8s，快速响应急救场景 4、防护等级：整机IP55防尘防水，适配室内外复杂环境；通过1.5m六面跌落测试、抗碰撞测试，野外应急抗造耐用 5、环境适配性能：工作海拔-381m～+4575m；工作湿度5%～90%非冷凝，耐高低温、耐潮湿，适配各类公共场所、户外应急储备场景 6、供电配置：标配一次性锂锰电池，标准容量4200mAh，电池静置使用寿命≥5年；配套电极片有效期≥5年，长期战备免频繁更换 7、智能施救功能：全程中文语音+动画双重引导，自动心律分析、自动判断是否需要除颤，无需专业操作，普通人即可完成急救操作 8、合规标准：符合GB9706.8、YY0505、EN1789、EN13718权威标准 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卷式担架 | 1 产品用途：用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救护、化学事故现场救护等，转移骨折病员或其他伤病员。 产品组成：由吊升绳索、平行吊带、D 型环和担架包等部件组成，可单人操作，紧固伤员，可以垂直或水平吊运或在光滑地面拖拉。 ★规格尺寸：长 × 宽：2.5m×0.92m，满足≥2.4m×0.9m 要求。 ★材料厚度：满足≥3.4mm 要求。 使用温度：可在 - 20℃~45℃温度下正常使用，不发生硬化或软化。 ★恒定湿热试验：经温度为 30℃、湿度为 93% 的恒定湿热试验后，样品正常，无异常现象。 ★担架本体撕裂强度：≥2086N。 ★垂直吊绳断裂强力：≥10201N。 平行吊带断裂强力：满足≥5069N 要求。 吊索拉力：满足≥1000kg 要求。 净重： 7.5kg±0.5kg 要求。 承重：满足≥220kg 要求，试验后未损坏 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足作负偏离处理。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 救援防护服（战斗马甲） | 1、独立平台，搭载多用途综合保障模块，分为给养、供水、医疗、雨衣等，满足全灾种任务需要，实用性强、方便耐用。 2、此款背心使用网布制作主体，具有很好的排湿透气性 3、针对森林火灾，采用阻燃材料，具有防火阻燃效果。 4、肩部、腰部连接部位可调节，适合不同身材的人员穿着。 5、后颈部有救援拖拽把手，人员受伤可快速脱离火场。 6、后背可以选择性悬挂独立水袋，最多可以装入两升水，人员可以选择性悬挂水袋或者水壶。 7、面料性能：克重≤300g/m2，阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2S；断裂强力≥200N，撕破强力≥100N。 9、网眼布：克重≤300g/m2 ，阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2S；断裂强力≥350N。 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多功能气体探测仪 | 1.整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，也可通过微型打印机直接打印，主要用于事故现场勘测等场所使用； 2.主机可实时监测多种气体（一氧化碳、二氧化碳、氯气、氨气、硫化氢、氮气、氧气、其他有毒气体等），如有危险立即报警。 3.具有两种可吸入颗粒物（PM1.0、PM2.5） 4.★采集端主机采用彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥6.5英寸； 5.★采集方式为泵吸式，搭配10米长采样管，可手动调节气体进气量，流量≥3000ml/分钟； 6.报★警方式：声、光、屏幕显示报警方式，显示屏显示当前超标气体值，报警声音强度≥100dB 7.响应时间：T90≤20秒 8.主机配备微型打印机，可现场打印实时数据：包含检测设备名称、时间、序号、气体名称、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等； 9.恢复时间：≤30秒 10.★具有开机自检并声光报警功能，支持手动关闭蜂鸣器，显示电量级别≥5级； 11. 使用环境：温度-40℃~+70℃；相对湿度0—99%RH 12.★主机内置锂电池，工作时长≥30h（非报警状态） 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足作负偏离处理。 ★具有防爆认证证书 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红外热成像仪 | 1.★符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准要求，提供应急管理部上海消防研究所机构出具的检测报告。 2.显示器：≥4.3英寸彩色液晶屏幕，屏幕亮度支持高中低挡位切换，内置电子罗盘，全中文操作系统，支持多国语言设置及2倍/4倍/8倍画面放大功能。 3.屏幕追踪：支持中心点温度显示，全屏最高温、最低温实时追踪，具有固定测温区域检测功能，可选择追踪范围大、小。 4.显示模式： 基本消防模式、黑白模式、火场模式、搜救模式、热检测模式、IR模式、可见光模式、MIF模式。 5.★探测器像素：≥384×288。 6.★测温范围：≥-20℃～1000℃。 7.温度单位：3种温度单位选择设置，包括：℃、℉、K 8.温度范围：可设置温度检测范围-40℃-150℃；0℃-650℃；500℃-2000℃ 3个档位，具有自动换挡功能，根据测量温度自动切换量程。 9.测温设置：具有发射率、目标距离、相对湿度、反射温度、大气温度、环境温度设置功能。 10.报警功能：具有声音、震动、屏幕闪烁报警，支持高、低温报警阈值调节。 11★.采样帧速率：≥25帧/s。 12.测距功能：距离单位可以设置m、yd、ft 13.拍摄方式：可选择拍照、录像、冻结、冻结/拍照四种模式。 14.存储功能：内置存储≥128GB，可在本机直接查看照片、视频回放，能够直接在本机删除照片及录像，无需外接第三方显示器。 15.照明灯：≥2颗LED照明灯，黑暗环境下用于辅助照明。 16.定位功能：具有定位功能，屏幕可显示当前经纬度信息。 17.自动关机、休眠功能：可设置5min、10min、20min、30min、40min、50min、60min 18.配备数据分析软件，具有拍照、录像功能，能远程操控主机检测模式切换及发射率、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离等参数调节功能（主机数据同步变化）； 19.能够通过电脑分析软件查看平均温度，具有温度趋势分析功能，可自定义分析区域； 20.检测对象数据分析功能：具有直方图、线温分布图，可进行温差计算，可设置视频格式：mp4、irgd、augd，支持视频拼接功能； 21.数据导出功能：支持导出数据分析报告、直方图、温度曲线图、对象温度数据、对比温度数据、区域分析对象温度矩阵、全图温度矩阵；可将拍摄图片直接生成数据报告； 22.具有无线传输功能，能够通过第三方终端无线访问主机相册，下载和删除主机相册照片、视频；可远程控制调节主机调色板。 23.★在260℃环境温度持续工作时间5min；在120℃环境温度持续工作时间10min；在80℃环境温度持续工作时间30min 24.★防护等级：≥IP67；主机工作时间：≥5小时。 25.★防爆等级：≥Ex ia IIC T4 Ga（提供防爆合格证） 26.整套设备应由主机，镜头盖， 锂电池座充， 电源适配器， 双头Type-C数据线， USB-A转Type-C数据线， Micro HDMI线， 腕带， 颈带， 硬质便携箱等组成。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能头盔 | ★1、智能消防头盔整体采用一体化设计，所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式。符合XF44-2015《消防头盔》标准，提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，根据需要可安装附件。帽顶为有筋的加强结构。头盔整体重量≤1500g。 ★3、消防头盔帽壳由碳纤维复合材料制成，提供碳纤维材质第三方检测机构出具的分析报告。 帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披风缝制平整，无脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件安装牢固、端正、无松脱、滑落现象。 影像系统：搭载可见光摄像头，支持现场视频录制，可以实时录制储存现场实况并进行本地存储，电池容量≥2600mAh。 ★6、耐穿透性能：高温处理（在50℃的温度调节箱内放置4h）钢锥未穿透头盔与头模接触。 ★7、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 1s内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 ★8、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤2.0mA； ★9、侧向刚性：帽壳最大变形≤12mm，卸载后残余变形≤2mm，帽壳无碎片脱落。 10、冲击吸收性能：头盔经高温预处理后，头模所受到的冲击力的最大值≤3400N；低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤2600N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 11、抗冲击加速度性能：高温预处理后，帽顶部最大冲击加速度≤70gn，帽前部、侧部、后部最大冲击加速度均≤140gn，加速度超过150gn持续时间＜1ms，加速度超过200gn持续时间＜1ms。 ★12、下颏带抗拉强度： 下颏带延伸长度≤18mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ★13、阻燃性能：下颏带损毁长度≤5mm、披肩损毁长度≤18mm，续燃时间≤1s，面罩续燃时间≤1s，且不应有熔融、滴落现象。 14、头盔左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 15、每顶头盔帽壳上具有生产厂名称、商标、型号规格、生产日期、批号等永久标志。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处 具备定位、通话、灯光传感（热成像、温度检测）等功能 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 飞行救生圈 | 飞行救生圈两侧具有电池更换舱盖可以快速更换电池；具有电源开机键一键开机； 飞行救生圈外壳主体材料采用HDPE材质，可按照需求选用PP材质等其他材料、复合韧性大浮力材料一体成形，不易损坏，能同时负载4个成年人； ★飞行救生圈采用多旋翼无人机，螺旋桨具有上下网罩全包围防护，网罩可更换，防护网孔径：≤1cm、高亮度 LED灯设计，便于在低能见度下展开救援、参照救生圈进行设计，中间中空，方便落水者抓握和抱持、密集格栅设计及快速锁死设计，避免卷入落水者头发衣物，避免造成二次伤害； ★飞行救生圈具有状态指示灯指示机器状态、GPS状况、指南针校准状态提示、救生圈低电量提醒等功能； 飞行圈尺寸≤951mm*951**112mm；飞行圈内圈直径≥420mm，轴距≤860mm，螺距：≥4.3英寸 重量≤6kg 飞行模式下抗风等级：抗风浪性：≥7级、不受水面环境影响，生存海况：≥3 级； 最大飞行高度≥500m； 飞行时间≥10min； 飞行救生圈空中飞行速度：≥15m/s，最大飞行角度：±45°；爬升速率（m/s）：≥9、下降速率（m/s）：≥4； ★飞行救生圈具有北斗或GPS单模定位，也可以双模定位，空中能够定位悬停、飞行救生圈飞行悬停精度：水平：≤±0.5m。垂直：≤±0.5m； 水中浮力≥298N（或30kg）； 防护等级≥IP68； ★飞行救生圈具有黑匣子，具备飞行参数记录功能，包括速度、高度、航迹、传感器记录、系统故障记录等，存储参数可存储、导出、回放、飞行救生圈可遥控飞行、波浪水面起飞、空中悬停、低电自动返航、失联返航等功能； 飞行救生圈内置天线，空旷无干扰情况下，飞行救生圈空中通信控制距离 ≥2300m，水面通信距离：≥1200m； ★系统具有对自身电池电量、遥控遥测、导航定位等内容进行自动检查并提示状态情况的功能，自检时间：≤2s。当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测等信号模块或部件发生故障时控制站能进行报警，自动锁定，禁止飞行； ★飞行救生圈内置可更换高倍率锂聚合物电池，电池数量：≥2个，电池、容量：≥12.4Ah ★飞行救生圈内嵌有防水高清二轴云台相机，摄像机可选配为红外双光摄像机，遥控器端能够实时显示飞行救生圈端视频，传输距离：≧1000米，摄像机分辨率：≧1920*1080，可见光镜头焦距：1.8mm，可通过遥控器调节摄像机俯仰视角，云台俯仰范围：+90°至-90°；红外双光摄像机（选配），可见光相机分辨率：≧1280*720 红外摄像机分辨率：≧384*288，红外可切换多种伪彩功能，具有拍照、录像功能、夜晚环境下也可自动识别落水者； A★PP功能：可加载实时地图、界面显示经纬度、飞行状态、航线自动飞行、指点飞行、上电后一键起飞、一键返航等功能； 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 救援顶杆 | 符合GB17906-2021液压破拆工具通用技术条件标准要求，需提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测检验报告。 闭合长度：≤590mm ★最大撑顶长度：≥1385mm 一级撑顶行程：≥400mm ★二级撑顶行程：≥395mm 一级撑顶力：≥200kN 二级撑顶力：≥141kN ★质量：≤22kg（含电池及液压油） 带LED夜间照明系统 锂电池标称容量：≥5Ah 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无齿切割锯 | 产品符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准 汽缸排量：82cc 标准怠速：2800rpm 无负荷最大转速：9500（+/-150）rpm 功率：3.7kw 燃油箱体积：0.96L 净质量：11kg 噪音水平：102.5dB 锯片规格：350mm 切割深度：125mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 救援防护服（专业训练） | - 符合《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》要求，相关标识符合《福建省防灾减灾救灾委员会办公室 福建省人民政府安全生产委员会办公室印发〈关于推进综合应急救援队伍建设的指导意见〉的通知》（闽防减救灾办〔2026〕1号）文件要求。 专业训练防护服（夏）由短袖及单裤组成，单层结构，衣领两用领，既可以当翻领，也可以当立领穿着，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用四眼扣闭合。上衣胸前设置立体贴袋，下袋为一字袋加袋盖，裤子两侧工具袋。左上臂外侧设88mm×100mm盾牌型魔术贴并配盾牌型软臂章标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设90mm×35mm长方形魔术贴，用于粘贴职务姓名软胸标。左肩设置袢带。裤子门襟四眼扣闭合。裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口设粘扣带收紧，可调节。肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性，耐磨层应柔软且易于清洗。 二、主要材料技术参数及规格要求： 1.符合GB 12014-2019标准规定的技术指标。 ★2.专业训练防护服上装面料为：60%棉40%多功能聚酯纤维 纱支：32*32 密度：130*70 ，裤子面料为：60%棉40%多功能聚酯纤维 纱支：21*16 密度：128*60。按GB/T 5455-2014进行试验，面料无熔融、无滴落现象，燃烧特征为碳化膜。按照GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》测试：洗涤100次后，大肠杆菌抑菌率标准值≥70%，金黄色葡萄球菌抑菌率标准值≥70%，白念珠菌抑菌率标准值≥60%。按照GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》进行试验，UPF紫外线防护系数＞40，UVA平均透射比（%）＜5。夏季专业训练防护服上衣面料应具有吸湿速干性能：按照GB/T 21655.1-2008测试，吸水率≥100%、滴水扩散时间≤5S 、芯吸高度≥90㎜。蒸发速率≥0.18g/h 、透湿量≥8000g/（㎡·d）。电荷量（μC/套）：≤0.6。点对点电阻（Ω）：1×105 ～1×1011。 3.国家应急救援专业训练布帽颜色为火焰蓝色，面料与专业训练防护服一致。正前方设软帽徽（帽徽底色为深火焰蓝），头部围度520—640mm，帽徽尺寸：长度*高度为53.5mm*55mm。训练帽两侧采用荧光材料印制“安全生产”，字体为微软雅黑加粗，颜色为银色，每个字大小21mm*22mm，字间距5mm。位置在帽檐上方30mm处。 - 含配套软胸徽、软胸号牌、粘贴式臂章。 5.★号项需提供成品衣检测报告或面料检测报告 - 三.帽子 - 国家应急救援专业训练布帽颜色为火焰蓝色，面料与专业训练防护服一致。正前方设软帽徽（帽徽底色为深火焰蓝），头部围度520—640mm，帽徽尺寸：长度*高度为53.5mm*55mm。训练帽两侧采用荧光材料印制“安全生产”，字体为微软雅黑加粗，颜色为银色，每个字大小21mm*22mm，字间距5mm。位置在帽檐上方30mm处。 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 救生拉杆 | ★1、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 4303-2008《船用救生衣》，材料：碳纤维。 ★2、长度：伸出长度≥12m，收缩长度≥1.7m。 ★3、套圈浮力：≥30N，套圈直径：≥500mm。 4★、杆身直径：最粗处≥30mm，最细处≥20mm。 ★5、抗拉离性能：在施加≥1100N 拉力时，被拉脱。 ★6、耐腐蚀性能：经≥48h中性盐试验后，杆头部金属件未出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 救生滚钩 | 1.用于搜寻打捞落水失踪者，特别是在透明度不十分不好的水域，原先只能依赖专业潜水员下潜搜寻落水失踪者。 2.该救生滚钩由不锈钢可折叠式三角拉杆，6根不锈钢锁链;6个三爪锚钩；1个D型钩，配有10毫米20米救援绳一根， ★断裂强力≥20kn。 ★3、静载荷试验：将220kg重物放置于试样上，保持5Min后卸载，经观察试验无破损。 ★4、破断强度：单钩拉力≥2990N，双钩拉力≥4210N，三钩拉力≥7500N。 符合GB/T 8834-2016 《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》，XF494-2023《消防用防坠落装备》。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水母服 | 1. 穿着方式：上衣为套头式穿法，无拉链贴身舒适，材质：牛奶丝高弹性面料，87%涤纶 13%氨纶； ★2.面料胀破强度≥567KPa, 3.面料耐水色牢度4-5级； 4.耐酸汗渍色牢度4-5级； 5.耐碱汗渍色牢度4-5级； 6.主体颜色为黑色，间隔搭配荧光绿色； ★7.符合GB 18401-2010， GB/T 7742.1-2005， 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 潜水服 | ★1、关节屈伸部位增加厚弹性垫片，减少磨损（膝部内侧） 2、背部和胯部的弯曲预成型，更舒适的弹性曲张体 验。厚度 3 毫米弹性氯丁橡胶面料，内层采用抓绒 面料，有效地增加保暖度。 ★3、双平缝胶粘技术或优于，更耐用、更舒适，后背魔术贴调节松紧，方便快捷。 4、韧性筋线覆盖全身交叉部位缝线，超强的连接力，更适合恶劣水环境使用，增强性能 5、膝盖增加护膝垫层，腿部更加灵活且更加耐磨、耐用 ★6、选用高质量拉链，兼顾 舒适度和耐用性所有拉链末端设计有氯 丁橡胶保护垫片，避免撕裂增加强度。 ★7、抗永久变形：≤30%；表观密度≤200kg/m³。 ★8、粘和强度：≥1N/cm；剥离强力：≥5N。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 抛绳包 | 整体符合执行标准： GB/T 3923.1-2013《纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》、GB/T3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能 第3 部分：梯形试样撕破强力的测定》、XF494-2023《消防用防坠落装备》 ★1.水域救援抛绳包为袋状结构；顶部采用系带方式收束，底部有泄水孔排水措施；包身设有两条黄色反光带； 2.抛绳包内置浮力棉，抛出后能浮于水面； 3.绳子为包芯绳结构，由浮水材料制成； ★4.漂浮性能：完全收纳配用绳索后，经≥48h的漂浮性能试验，抛绳包能始终漂浮在水面上； ★6.包内含长≥20m，直径≥6mm的专用水面救援漂浮绳，数量10个；包内含长≥30m，直径≥6mm的专用水面救援漂浮绳，数量10个； ★7.绳包外层面料断裂强力（N）：经向≥2300，纬向≥2000； ★8.绳包外层面料撕破强力（N）：经向≥350，纬向≥300； ★9.安全绳破断强度≥8KN； 10.整体重量：≤1kg。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 救生挂网 | ★1.符合GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》、JB/T8521.1-2007《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》、XF494-2023《消防用防坠落装备》 2.救生拉网可以实现多角度斜拉拦截水中被困人员，可以布置在缓流或者急流的水域。可以放置在水域两端固定，遇险者被拦住附着后可以拉到船上或者斜拉上岸。水面拦截网不仅适用于角度较为平缓的水域，有一定的坡度（例如坝头或者小瀑布）也可以在下端拦截遇险者。 ★3.整体宽≥500cm，高≥ 150cm，织带宽≥ 5cm，带子的破断力≥23kn，绳子的断裂强力≥39kn。 - 带有连接扣锁 ≥9 个，直径≥ 12mm、长 ≥20m 的救援绳≥ 1 根，手提收纳包一个。 - 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 救生圈 | ★检验依据参照GB/T 4302-2008《救生圈》 ★1、外径≥700mm，内径≥410mm。 ★2、耐磨性能：面料在（9±0.2）kPa 的压力下，经 500 次循环摩擦后，不应被磨穿。 ★3、浮力：≥150N。 4、材料：外壳是高密度聚苯乙烯为壳体；内芯是填充高密度聚氨酯闭孔泡沫 塑料颜色稳定、抗老化、耐腐蚀、耐重压（无需充气）。 5、产品按国标生产。 ★6、重量：≥2.5kg。 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 望远镜 | 放大倍数：≥10x 目镜直径（mm）：≥24.5mm 物镜直径（mm）：≥50mm 视场角（deg）：≥6.5º 视场范围：114m/1000m/342ft/1000yds 出瞳距离（mm）：≥16mm 出瞳直径 （mm）：≥5.0mm 最近焦距 （m）：≥3m/9.84ft 视度调节范围： -5 TO +5 D 瞳距调节范围： 59.2mm—73mm 棱镜材质：BAK4 棱镜类型：保罗式 调焦系统： 中调 表面护皮： 橡胶 目镜： PVC 眼罩 分辨率： ≥ 6.18" 相对亮度：≥ 39 黄昏系数： ≥20 透光率： ≥69% 防水等级：≥IP43 产品尺寸：（mm）：≥145X185X60mm 重量：≥913g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 激光测距仪 | ★1.符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》、JJF 1704-2018《望远镜式测距仪校准规范》、JJG 966-2010《手持式激光测距仪》，可用于自然灾害核灾、事故勘查现场使用； 2.测量内容：距离、角度、高度、速度 3.对焦方式：目镜手动调焦 4.测量单位：米（m）、码（Yd）、度（°） 5.测量距离：≥3000m ★6.测距误差：≤0.3m ★7.测角误差：≤0.1° ★8.测角范围值：90°~90° 9.准确率：≥95% 10.物镜孔径：26mm；发射镜孔径20mm；出瞳直径：3.6mm ★11.倍 率：≥8倍 12.激光类型：人眼安全 13.工作温度：-30℃一 50℃ 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 全身式安全带 | 1.符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求并有国家级检验检测中心出具的试验检测报告； 2.设计负荷：≥2.67kN； 3.可倒置全身式安全吊带，带有背部，腰部及腿部舒适性衬垫；具背部，胸部，腹部D型环各一个；腰部D型环两个；并附有工具挂环方便救援使用。静负荷性能正立方向≥22kN，水平方向≥10kN，倒立方向≥10kN； 4.承重织带宽度最窄≥40mm；最宽≤70mm； 5.静负荷性能：所有承载连接部件须经正立和水平方向静拉力试验，试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过25mm ，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 6.抗冲击性能：安全吊带上所有承载连接部件须经冲击试验。 试验时，安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 7.耐高温性能：经204℃士5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象； 8.金属零件的耐腐蚀性能：经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级的要求。 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 安全绳（动力绳200米和静力绳200米） | 动力绳是专为下方保护而设计的绳索，它能够伸缩并吸收脱落时所产生的冲力。动力绳通常由绳芯和外套构成，这种结构可以保护绳子免于磨损，是整个攀岩保护系统的核心。 1.技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求，提供省级以上（含省级）检测机构出具的检测报告复印件； 2.材质：尼龙； 3.重量：≤85g/m； 4.绳索直径：≤10.5mm； 5.拉力：≥28kN； 6.外皮滑动：≤3mm； 7.首次冲击力：≤9kN； 8.静态延展率：≥6%； 静力绳具有较厚的绳皮，可以在严峻的环境或密集的使用环境中延长使用寿命，经过特殊工艺处理，使绳皮和绳芯结合，而不影响绳索的柔韧性。 1.技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求，提供省级以上（含省级）检测机构出具的检测报告复印件； 2.材质：尼龙； 3.重量：≤85g/m； 4.绳索直径：≤10.5mm； 5.拉力：≥25kN； 6.外皮滑动：≤3mm； 7.表皮占比：≤36%； 8.绳芯占比：≥64%； 9.延伸比：≤5%； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 山地救援头盔 | 1.⽤于⾼空作业及⼭岳救援，对救援⼈员的防护。顶部四向有反光标，顶部有≥10个透⽓孔，有≥4个外置卡扣，可装置头灯，防晒帽檐，及防噪⾳⽿机孔。头盔后部有轮式调节系统，可调节头围⼤⼩，确保佩戴的稳定性和舒适性； 2.材质：聚丙烯、ABS、聚苯⼄烯（EPS）； 3.头围：51—62cm； 4.重量：≤480g； 5.执行标准：GB 24429-2009或GB/T 38305-2019，提供省级（含）以上或国家级检测机构出具的检测报告。 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 分离式液压千斤顶 | 泵体：储油量900CC 重量≤11KG 油管长度：≤1.8米，分离式千斤顶10T，总量≤5公斤，行程150mm 本体高度≤202mm 储油量：0.21，10T顶≤4.2公斤，行程100mm，本体高度152mm，储油量0.158，10T顶，重量≤2.6公斤，行程：50mm，本体高度：98mm，储油量：0.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 充气式千斤顶 | 颜色：黑色、迷彩色 材质：PVC 容量2—5T 本体高度：300mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 对讲机 | 1.★终端应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章； 2.产品须配备容量不小于3000mAh 电池，便于高效保证产品续航； 3.产品须配备显示屏，显示屏尺寸不小于1.77英寸； 4.产品须配备简易键盘，用于操作菜单或切换群组； 5.产品须配备双卡槽，具有双卡双待模式，一机双卡灵活切换； 6.产品须具备专用的群组选择按键，便于快速进入群组/好友列表进行呼叫目标选择； 7.产品须支持语音播报功能，能够播报当前所在群组以及当前剩余电量； 8.产品须支持Type-C接口充电，开机或关机状态下均可通过显示屏指示当前的充电状态； 9.产品须支持外接K头耳机，用户可根据场景需求进行使用； 10.产品需与原系统兼容（无缝接入原有系统并提供厂家承诺函加盖厂家公章，成交后提供样机测试，协助采购人试机，产品必须相互兼容，不兼容可作废标处理。） 11.频率范围：LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 ，LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 12.电池容量：≥3000mAh 13.外形尺寸：53.5（L）*33.7（W）*108（H）mm 14.工作电压：3.7V （额定） 15.重量（带标配电池）：≤205g （提供产品技术说明书佐证） 16.充电方式：Type-C充电 17.充电电压：标准5V（±5%） 18.耳机接口：K头耳机接口 19.工作温度：-20℃ — +60℃ 20.存储温度：-40℃ — +70℃ 21.相对湿度：5% — 95%（无凝露） | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 350救援桨板+推进器 | ▲1.产品符合：HG/T 2580-2008《橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定》HG/T2581.1-2022《橡胶或塑料涂覆织物耐撕裂性能的测定第1部分：恒速撕裂法》 2.外观结构：救援桨板表面平整、光滑，无明显的凹凸、划痕、气泡、裂缝和瑕疵。边缘圆润光滑，没有锐利的边角，整体结构牢固，没有松动、变形和拼接不严密的地方。把手、脚绳固定点等附件安装牢固，外观无缺陷，板面设置D型环≥10个，提手带≥11个，插入式可拆卸尾鳍，安全脚绳。 3.整体承载性能：试样承载200kg的重物漂浮于常温水面中 5min 后未下沉。 ★4.拉伸强度（N）：纵向≥2000：横向：≥900 ★5.拉断伸长率/%：纵向：≥60：横向：≥20 ★6.撕裂强力（N）：纵向≥750；纬向≥450 7.把手承载性能：把手悬吊300kg的重物1min后卸载，把手没有撕裂现象。 ★8.尺寸（cm）：≥300*70*15 配置要求：配备收纳背包1个、划桨1副、打气筒1个、安全脚绳1条、9.稳定鱼鳍1个、修补包（胶水+修补材料）1套 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 电动推进器参数： 颜色：碳纤维色 马达功率：160W 最大推力：18磅 持续工作电流：10A/1.2H 包装体积：23.5×19.5×15.5CM 材质：增强尼龙 毛重：6.3KG（包含电池） 最大速度：4-6千米/小时 运行时间：1.5—2小时全功率（S档） 4.5—5小时全功率（D档） 遥控距离：最大遥控距离5米 遥控器最长待机时间：2年 包装体积：54×33×21CM（包含电池） （续航和时速会根据搭配桨板不同而有所差异） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 危背带式氧气呼吸器防护服 | 1.一级化学防护服用于化学灾害现场处置高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。防护服采用全封闭连体式结构，整套防化服是由化学防护头罩、化学防护服、气密拉链、空气呼吸器背囊、化学防护手套、防化靴等组成。可与内置正压式空气呼吸器配套使用。 2.★技术性能符合《消防员化学防护服装》XF770-2008标准和GB24539-2021《防护服装 化学防护服》。提供省级 （含） 以上检验中心出具的检验检测报告复印件。 3.整体气密性能整体气密性≤201Pa排气阀气密性大于≥26S排气阀通气阻力102Pa 4.拉伸强度纵向≥16KN/m横向≥26KN/m，粘附强度：≥0.82N； 5★撕裂强力：纵向≥138横向≥128耐热老化性能：125℃24H不粘不脆。接缝强力≥432N。 6.★面料渗透性能：96%硫酸，30%氢氧化钠＞120min 。接缝性能96%硫酸，30%氢氧化钠＞120min . 7.阻燃性能（有焰燃烧时间）：5.7s；阻燃性能（无焰燃烧时间）0s；阻燃（损毁长度）8.1cm； 8.化学防护手套符合《消防员化学防护服装》XF 770 的规定。手套采用卡环可拆卸式连接；手套耐刺穿力≥28N 9.靴底耐刺穿性能左≥1522N 右≥1530N 10.电绝缘性能：一级化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA.左0.1未击穿 右0.1未击穿 11.防滑性能：一级化学防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°，始滑角左23°右23° 12.防砸性能：耐压力试验：左22.0mm 冲击试验右：22.0 mm 13.质量：≤7kg 标注有“★”参数需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资格的检测机构出具的检测报告予以佐证，检验报告未体现或不满足做负偏离处理 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |