- 附件：

1.中节能（福州）环保能源有限公司

时间：2026年下半年至2027年上半年

项目：废气中锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）；汞及其化合物；氯化氢；镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）；二噁英。

测点：1#、2#焚烧炉废气排放口

频次：1次/季度，二噁英1次/年（2027年上半年）

2.福州恒友水务有限公司

时间：2026年下半年至2027年上半年

项目：废水中烷基汞

测点：污水处理设施出口

频次：1次/季度

3.长乐亚新污水处理有限公司

时间：2026年第三季度、2027年第二季度

项目：废水中烷基汞

测点：污水处理设施进出口

频次：1次/年

2026年下半年至2027年上半年重点污染源监督性监测部分项目委托监测项目清单

| 企业名称 | 监测指标 | 监测方法标准 | 监测点位 | 监测频次 | 样品数（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中节能（福州）环保能源有限公司 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657—2013） | 1#、2#焚烧炉废气排放口 | 1次/季度 | 2×3×4 |
|  | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（HJ 543-2009） |  |  | 2×3×4 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/ T 27-1999） |  |  | 2×3×4 |
|  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硫酸银容量法（HJ 548-2016） |  |  |  |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  |  |  |
|  |  | 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法（HJ 1330-2023） |  |  |  |
|  | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657—2013） |  |  | 2×3×4 |
|  | 二噁英 | 空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱-高分辨质谱法（HJ 77.2-2025） |  | 1次/年（2027年上半年） | 2×3×1 |
| 福州恒友水务有限公司 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） | 出水口 | 1次/季度 | 1×3×4 |
|  |  | 水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法（GB/T 14204-93） |  |  |  |
|  |  | 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法（HJ 1268-2022） |  |  |  |
| 长乐亚新污水处理有限公司 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） | 进水口 出水口 | 1次/年（2026年第三季度、2027年第二季度） | 1×4×2 |
|  |  | 水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法（GB/T 14204-93） |  |  |  |
|  |  | 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法（HJ 1268-2022） |  |  |  |