长乐漳港福州市长乐区辉煌科技楼幕墙施工

项目“7.20”一般高处坠落事故调查报告

福州市长乐区政府事故调查组

2024年10月28日
目 录

2一、事故基本情况


2（一） 事故发生单位及相关单位情况


21、外幕墙施工分包单位


22、施工总承包单位


23、监理单位


4、建设单位
3
4（二）工程项目基本情况


5（三） 事故发生经过


9（四）事故现场情况


10（五）人员伤亡和直接经济损失情况


10二、事故应急处置及评估情况


10（一）事故信息接报及响应情况。


11（二）现场应急处置情况


11（三）医疗救治和善后情况


11（四）事故应急处置评估


12三、事故原因分析


12（一）直接原因分析


12（二）间接原因分析


14四、事故有关单位的主要问题


16五、对有关责任人员和责任单位的处理建议


17（一）对有关责任人员的处理建议


18（二）对有关责任单位的处理建议


19六、事故主要教训


20七、事故整改和防范措施


20（一）强化安全发展理念，认真落实企业安全生产主体责任


21（二）强化安全教育培训，全面提升施工作业人员安全素质


21（三）强化安全监督检查，深入推进建筑施工领域专项整治




长乐漳港福州市长乐区辉煌科技楼幕墙施工

项目“7.20”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月20日19时许，福州市长乐区辉煌科技有限公司的科技楼幕墙施工项目工地发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，福州市长乐区人民政府成立了由区应急管理局、住建局、公安局、总工会和漳港街道办事处等单位组成的长乐漳港福州市长乐区辉煌科技有限公司“7.20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委监委和检察院派人参加，组织专家对事故进行鉴定，对该起事故展开了调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出事故防范和隐患整改措施。
经调查认定，长乐漳港福州市长乐区辉煌科技楼幕墙施工项目“7.20”一般高处坠落事故是一起幕墙施工安全生产管理责任不落实而发生的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一） 事故发生单位及相关单位概况

1、建设单位。福州市长乐区辉煌科技有限公司以下（以下简称辉煌科技公司），成立于2020年04月11日，注册地位于福建省福州市长乐区漳港街道龙峰村******，法定代表人为蔡**。经营范围：包括应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；大数据服务；信息处理和存储支持服务；数字作品的数据库管理；数字新媒体；电子结算系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；动漫设计；人工智能公共服务平台；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统；智能控制系统集成；软件运行维护服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏设计制作；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务。

2、建筑主体施工单位（总承包单位）。福建乐联建设有限公司（以下简称乐联公司），成立于2020年09月23日，注册地位于福建省福州市长乐区古槐镇洋下村******，法定代表人：张**；经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修。

3、幕墙施工专业承包单位。威霆建设工程有限公司泉州南安分公司（以下简称威霆南安分公司），成立日期：2022年5月6日，负责人为林**，统一社会信用代码为91350583MA8UX5X45L，企业住所：福建省南安市康美镇梅元村******，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：一般项目：承接总公司工程建设业务；凭总公司（即威霆建设工程有限公司，以下简称威霆建设公司）授权开展经营活动。

威霆建设公司，成立日期：2019年3月14日；注册资本：9,468万(元)；企业类型：责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：赵**；统一社会信用代码：91610138MA6WHY6M0U；公司住所：陕西省西安市高新区高新二路9号******；资质许可项目：建筑幕墙专业承包一级，特种工程专业承包，不分等级（结构补强）消防工程专业承包一级（建筑业企业资质证书，编号：D261251993，有效期：2025年10月20日）；安全生产许可证（证书编号：（陕）JZ安许证字【2019】015312）；经营范围:特种设备安装改造修理;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)等。(经营范围繁多，简要摘录部分建筑施工经营项目)。

2022年4月8日，威霆建设公司授权委托威霆南安分公司具体事项：可以采用总公司的资质承接一切工程等相关事项、独立走账。委托事项：代理落实工程合同的签订、合同履行、施工、材料领用、价款结算于支付等全过程所签署的文件和处理与本承包工程有关的一切事务。

4、监理单位。福建金万城建设发展有限公司（以下简称金万城公司），成立于2022年02月17日，注册地位于福建省福州市仓山区螺洲镇螺洲街10号******，法定代表人为朱*。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理等；监理单位事故发生时报备的总监为张**，专监为陈**，监理员为吴**。
（二）工程项目基本情况

1、工程概况

福州市长乐区辉煌科技公司科技楼主体工程，工程地点：长乐区漳港街道漳湖路与漳沽路交叉口；工程概况：总建筑面积7349.21㎡，其中地上5528.32㎡、地下1798.84㎡；框架结构，地上六层、地下一层；工程内容：包括基础、土建、安装等，具体以施工图纸为依据。合同总价：235****元。
辉煌科技有限公司外幕墙施工工程（以下简称幕墙工程），工程地点位于长乐区漳港街道漳湖路北侧、漳古路东侧。工程规模为：全明玻璃幕墙2088.477㎡，2.5mm铝单板2410.62㎡，铝格栅168.02㎡金属百叶7.08㎡'、玻璃栏杆110.3m，具体以甲方提供的施工图为准。合同总价3**万元。

外幕墙施工工程项目属于危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程），涉及到高处临边等危险作业，应当按照危大工程落实相关安全生产管理规定落实安全管理工作。

福州市长乐区辉煌科技楼项目工程取得建设工程规划许可证，并于2023年3月份办理取得了建设工程施工许可证。

2、工程发包情况

2023年2月，辉煌科技公司将主体工程：包含基础、土建、安装发包给福建乐联建设有限公司，双方签订了《建设工程施工合同》，负责辉煌科技公司科技楼的主体工程项目的施工，目前已经基本完成主体工程建设工作。

2023年2月17日，辉煌科技公司将工程施工监理项目发包给金万城公司，双方签订了《建设工程监理合同》，2023年4月份金万城公司目前任命张**为项目总监理工程师，专职监理工程师陈**和监理员吴**到场履行监理职责。

2023年10月7日，辉煌科技公司将幕墙工程项目发包给威霆南安分公司，双方签订了《长乐辉煌科技楼外幕墙工程施工合同》明确威霆南安分公司为专业承包方，明确双方权利义务关系，承包范围：铝合金幕墙、铝单板、铝合金格栅、金属百叶、铝合金玻璃栏杆，具体以甲方目前提供的设计图纸、设计变更及通知进行工程施工。建设单位指派陈**为代表，负责监督、验收和协调工作，威霆南安分公司指派杨**为现场代表，负责工程施工的监督、验收和协调工作；合同上记载着乐联公司为总承包单位。
（三） 相关单位及事故发生单位安全管理情况
1、建设单位安全管理工作情况

建设单位对于现场的主体工程施工以及幕墙专业施工项目的安全生产工作有开展定期召开例会工程进度和安全工作进行协调管理，以及开展现场安全检查，落实相应的安全管理不到位的罚款。
2、主体工程施工单位安全管理情况

主体施工单位乐联公司按照主体工程现场开展安全生产管理工作，同时对于幕墙专业承包项目的施工有开展的相应的安全管理工作，有督促安全隐患整改。
3、幕墙施工单位安全管理情况

（1）幕墙施工等危大工程未按照幕墙施工专项施工方案施工组织要求落实安全管理，项目经理、专职安全管理人员没有到场履行安全管理职责，未对幕墙施工方案实施情况进行监督检查，对幕墙高处安装作业以及进行电焊作业等危险作业未落实现场的安全监护和检查工作；幕墙施工项目负责人由杨**负责，安全管理工作由康**兼职管理，（杨**和康**均没未经住建部门考核合格，未取得相应项目经理执业资格证和专职安全管理人员资格证），安全管理工作存在很大的漏洞。
（2）对于从业人员安全教育培训不符合规定要求，公司层面（项目部）安全员实施的安全教育登记情况存在安全员白**、谷**没有到场，教育记录上却有其签名，安全教育内容没有针对性，没有结合实际岗位存在的危险性进行教育；三级安全教育登记与实际安全教育不符；且安全教育课时只有3小时不符合《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实<国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定>的实施意见》（建办质〔2013〕13号）规定：“（九）严格执行作业人员先培训后上岗制度。建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训”的规定要求，安全教育培训未按照规定落实到位，幕墙施工项目现场作业人员安全意识比较淡薄。

（3）没有将危大工程的施工方案向施工管理人员交底，也没有向相关（包括高处作业在内）等作业人员进行安全技术交底，有关安全施工的技术要求没有向施工作业班组、作业人员作出详细说明，没有双方签字确认；没有告知危险岗位作业操作规程以及违规冒险作业的危害。
（4）单位主要负责人未依法履行安全管理职责，未建立安全生产责任制；没有制定安全生产规章制度和安全操作规程；没有制定安全生产培训计划；没有制定生产安全事故应急预案，从项目施工开始到事故发生时，都没有到场督促检查幕墙施工项目安全生产工作，没有及时消除施工现场的存在事故隐患。

（5）幕墙施工在六楼南侧临边防护栏杆没有设置在临空一侧，并且防护栏杆设置高度等，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）规定要求。
（6）幕墙施工高处临边作业现场没有设置安全警示标志。

（7）幕墙施工现场从事高处安装作业以及电焊作业等特种人员存在未取得特种作业操作证让其上岗作业。相关幕墙高处安装作业以及进行电焊作业未安排专职安全管理人员进行现场的安全监护监督检查工作。
2、监理单位安全管理情况

（1）监理单位编制的幕墙施工《监理工作实施细则》对于幕墙施工单位表述为乐联公司（实际施工单位威霆南安分公司），对于幕墙施工监理对象认定存在错误，对于安全管理工作措施：金属幕墙一般靠脚手架进行施工，应符合高空作业安全规程的要求，大风、低温、下雨等气候不得进行施工一句话，对于幕墙施工等危大工程安全管理工作没有其他具体管理措施意见。

（2）针对幕墙施工单位现场存在的施工方案要求的施工组织人员项目经理、专职安全员没有到位履职，以及施工方案要求现场安全网等防护措施没有落实到位；现场的高处作业人员以及电焊等特种作业人员存在没有取得特种作业操作证等让其上岗作业等安全生产违法行为（其中特种作业人员无证上岗判定为重大事故隐患），对于施工单位上述存在安全生产违法行为不落实整改，没有按照规定采取暂时停工措施，并按照规定报告建设单位及住建部门，没有采取有效的措施制止安全生产违法行为，存在监理履职没有到位的情况。
（四）事故发生经过 

2024年7月20日19时左右，辉煌科技公司幕墙工程施工工地现场当时已到下班时间，铝板安装班组长刘**、工人陈**等人正在进行施工收拾工具准备下班的收尾工作，在高处临边位置现场作业工人陈**脱掉所佩戴的安全带，在项目现场六楼（距离地面18.5米左右）施工工地上收拾工具时，发现并告知刘**说幕墙外墙铝板有两个螺丝未锁上，刘**对陈**说不用去管它，随后刘**上六楼屋顶去收拾工具准备下班，陈**于是在没有佩戴好安全带情况下，在高处临边位置外墙处进行使用电动螺丝刀进行补充锁螺丝作业，不慎从六楼地面临边位置（距离地面18.98米左右，地面加上矮墙0.48米）坠落至三楼腰线铝板（距离地面8.5米左右），反弹到距离外墙6米远的地面上停放着的登高作业车旁边的地上，造成陈**身上多次受伤，后经送医院抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

辉煌科技楼幕墙施工项目事故发生地为其南面第六层距离地面高度约为18.5米。屋内南侧剪力墙柱两侧高出楼层地面48cm的现浇混凝土矮墙，外侧面为铝合金玻璃幕墙框架，未安装玻璃。内侧约1.5m处搭设有防护栏杆（未设置在临空一侧），该栏杆为脚手架钢管（规格型号为直径48.6毫米，壁厚3.6毫米），栏杆上横杆高度1.05m，立杆间距约4m，下横杆离地0.6m，横杆与立杆用扣件连接固定。横杆上挂设有密目式安全网，上横杆系挂一根安全带。发生地点为6楼玻璃幕墙处窗口有两处清晰鞋印，3楼外墙铝合金腰线雨檐有一处清晰撞击凹陷。作业现场配备有安全带及系扣的栏杆装置（人员要进入临边作业地方，需要将防护栏杆后移一定距离才能进入），该栏杆作为阻拦其他无关人员靠近临边位置，起到一定防护作用，但该栏杆距离实际在临边位置作业的陈**有一定距离（距离临边大约在75-100cm以上），该处临边位置有未安装幕墙玻璃，防护栏杆没有靠临空一侧设置，对于在此处作业人员没有起到临边防护作用，工人作业现场未设置安全警示标志；幕墙外墙没有按照专项施工方案要求设置安全防护网。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况
事故造成现场作业工人陈**因7月20日高处坠落导致受伤后经抢救无效死亡。

2、死者身份信息及工作情况：女，1979年4月21日出生，户籍地址：福建省连城县北团镇许坊村******，身份证号码：35**************26）。2023年3月6日，威霆南安分公司辉煌科技楼幕墙施工项目部与陈**签订了《简易劳动合同书》，工作内容为杂工，负责在作业现场递送幕墙施工所需的建筑材料以及现场作卫生等工作，不包含外墙锁螺丝等高处安装作业，工钱一天260元；因此，陈**为威霆南安分公司辉煌科技楼幕墙施工项目部的工人，在刘**班组工作。
3、事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准规定，因事故造成的直接经济损失约人民币约2**万元。

二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，现场作业人员刘**于7月20日19时12分许向威霆南安分公司现场临时施工技术管理员杨**报告事故情况，杨**向威霆南安分公司项目负责人杨**报告了事故发生情况。区应急管理局、住建局、公安局漳港海防派出所等部门分别接到相关单位报告后，立即组织相关人员到达事故现场，开展事故救援及善后工作。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员刘**立即拨打110和120求助，同时自发开展救援工作，接报后，区公安局漳港海防派出所及医护人员第一时间赶赴现场组织事故救援工作。

（三）医疗救治和善后情况

19时许，120急救车将陈**送往福建医科大学附属第一医院滨海院区抢救，7月20日23点，陈**经抢救无效死亡。

威霆南安分公司项目负责人积极参与事故善后工作，与死者家属协商善后赔偿事宜，与死者家属签订了死亡事故赔偿协议书，赔偿死者家属1**万元，死者遗体已经火化，家属已经返回老家。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位的现场负责人接到报告后立即赶赴了现场组织救援，并向区应急管理局、住建局、漳港街道办事处等有关部门报告了事故发生情况。区应急管理局等有关部门接到报告后立即赶赴现场，组织了事故救援及善后工作。经调查组综合评估，此次事故的应急处置符合相关规定。

事故鉴定情况。

事故发生后，事故调查组成立后第一时间组织聘请了建筑行业专家对事故发生现场情况进行勘察、根据事故调查情况分析施工发生的原因及提出事故防范措施意见，形成了技术鉴定报告。                 
三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1、辉煌科技公司幕墙施工项目工地，幕墙施工外墙未按照幕墙施工方案要求在幕墙施工的外墙上搭设安全防护网，6楼幕墙施工现场南侧幕墙临边位置后面放置一个栏杆（未设置在临空一侧，高度为1.05米，为可以向后移动）作为安全带绑定固定点以及阻拦无关人员靠近临边位置起到一定防护作用，但在临边位置作业人员陈**没有起到临边防护作用，作业现场也未设置安全警示标志，是事故发生的直接原因之一。

威霆南安分公司项目部工人陈**安全意识淡薄，在临边安全防护栏杆没有设置在临空一侧，在没有佩戴安全带情况下，擅自违规冒险到幕墙外墙位置进行锁铝板固定螺丝的临边高处危险作业，作业时其未将身体重心位于室内，不慎从六楼坠落，这是本起事故的直接原因之二。

（二）间接原因分析

1、威霆南安分公司项目部项目经理、专职安全员没有到场履行管理职责，幕墙危大工程项目的专项施工方案实施情况没有进行监督检查，包括高处临边危险作业没有安排专人进行现场监护管理，安全管理工作存在很大漏洞。

2、威霆南安分公司项目部对于幕墙施工等危大工程项目施工，未落实专项作业方案对施工现场管理人员进行交底，也没有落实对作业人员安全技术交底，未告知危险作业岗位操作规程和违章违规作业的危害。

3、威霆南安分公司项目部施工现场制定的幕墙施工方案中的安全防护措施没有严格执行，施工过程中安全措施没有得到保障。
4、威霆南安分公司项目部从事幕墙外墙高处安装作业等特种作业（涉及到高处安装作业和电焊作业等特种作业，存在未取得特种作业操作证上岗作业）。

5、对于幕墙施工作业工人安全教育登记记录，存在开展安全教育的安全员白**和谷**等人未到场，却有开展安全教育工作的签名）；安全教育课时只有三小时，不符合相关规定要求，进场作业人员安全意识比较淡薄。

6、威霆南安分公司主要负责人林**未到场履行主要负责人安全生产管理职责，幕墙施工项目部未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度（如危险作业管理规定制度）和安全操作规程，未制定生产安全事故应急预案，未到场开展安全生产检查工作，没有督促项目部施工现场及时消除事故隐患。

7、监理单位对于幕墙施工现场存在的安全防护措施不到位，特种作业人员未取得特种作业操作证上岗作业以及幕墙施工单位项目经理和安全管理人员未到位，施工现场临边防护未按照规定落实，未采取相应的措施予以制止这些安全生产违法行为等以上7点均为该起事故的发生的间接原因。
四、事故发生有关单位存在的主要问题

1、幕墙施工单位：威霆南安分公司。

（1）幕墙施工项目经理赵*及专职安全员白**未到场履行各自的安全管理职责，项目部由杨**负责管理，安全管理工作由康**兼职管理，（而杨**和康**均没未经住建部门考核合格，未取得相应项目经理执业资格证和专职安全管理人员资格证），安全管理工作存在很大的漏洞；其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款、第二十三条、第三十六条第一款规定。

（2）对于乐联公司和监理单位通知其项目经理及专职安全员需到场整改事项，没有落实整改。

（3）施工现场安全防护设施没有到位，幕墙外墙的高处安装作业施工，未设置安全网，临边作业施工安全防护措施没有落实到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（J80-2016）第4.1.1条、4.3.1条规定和《辉煌科技楼玻璃幕墙施工方案》的施工注意事项地点主要安全技术措施规定。

（4）单位主要负责人未按照规定履行安全生产管理职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定；

（5）对于现场作业人员安全教育工作没有按照规定落实，安全教育培训时间只有三小时；危大工程专项作业方案没有向施工管理人员交底，也没有向从业人员进行安全技术交底工作；没有告知危险岗位的操作规程和违章违规作业的危害；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十二条第一款、第三十六条第二款、第三十七条规定，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令发布，2019年3月13日住建部第47号令修正）第十五条和《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实<国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定>的实施意见》（建办质〔2013〕13号）规定：“（九）”规定。
（6）对于从事幕墙安装等高处作业人员未取得特种作业操作证上岗作业，电焊作业人员部分未取得特种作业操作证上岗作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款规定。

幕墙施工单位存在以上的安全生产违法行为以及安全管理缺位，导致事故发生，以上存在的安全生产违法违规行为与该起事故的发生存在关联性。

2、监理单位：金万城公司。

监理单位对于幕墙施工过程中存在以下违法事实：

1、幕墙施工单位报备的项目经理和专职安全管理人员没有到位履职（项目负责人由杨**负责、安全管理工作由康**兼兼顾管理）；幕墙作业存在登高安装架设以及电焊作业等作业人员没有取得特种作业人员操作证让其上岗作业的安全生产违法行为，根据《住房和城乡建设部关于印发<房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）>的通知》相关规定，属于判定为重大事故隐患。
2、幕墙施工现场专项施工方案、现场高处临边作业安全防护措施没有落实到位、高处作业等危险作业行为没有落实专职安全管理人员到场监督管理。

监理单位对于幕墙施工单位上述事故隐患和安全生产违法行为均没有采取有效措施予以制止纠正，在施工单位没有落实整改的情况下，没有采取措施通知暂时停工，没有向建设单位和长乐区住建部门报告，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令发布，2019年3月13日住建部第47号令修正）第十九条规定，存在监理履行职责没有到位，对于事故的发生存在关联性。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《危险性较大的分部分项安全管理规定》（住建部第37号令发布，2019年3月13日住建部第47号令修正）和《福建省安全生产条例》等有关规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员存在安全生产违法行为，应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对有关责任人员的处理建议

1、死者：陈**，女，群众，威霆南安分公司辉煌科技楼项目部从事幕墙工程杂工作业，在安全教育工作没有按规定落实，安全意识淡薄，在未佩戴好安全带等个人安全防护措施情况下违规冒险进行外幕墙锁螺丝高处临边危险作业，其作业时未将身体重心位于室内，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条和《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018）第5.6.1 条、第5.6.2 条、5.6.3 条规定，导致高处坠落事故的发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，所以免于追究法律责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）；

（1）林**，威霆南安分公司主要负责人，对于福州市长乐区辉煌科技楼外幕墙施工项目施工过程中未履行主要负责人安全生产管理职责，存在施工项目部没有建立健全安全生产责任制、没有制定安全生产规章制度和安全操作规程，没有制定事故应急预案，没有制定安全教育培训计划，没有督促检查幕墙施工项目的安全生产工作，对于施工现场存在的事故隐患问题没有及时督促落实整改，导致事故发生，建议福州市长乐区应急管理局依法予以行政处罚。

（2）张**，作为金万城公司驻辉煌科技楼的监理项目总监，对于威霆南安分公司对幕墙施工项目现场存在安全生产管理不到位，发现存在安全生产违法行为以及存在事故隐患，作为总监对于现场没有采取有效措施督促落实整改，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款规定和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条规定，对事故的发生负有监理责任，建议福州市长乐区住房和城乡建设局依法予以行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.威霆南安分公司。现场报备项目经理赵*及安全员白**未到场履职，经督促整改，仍没有落实人员到位履职；对于从业人员安全培训教育存在不符合规定要求；对于危大工程施工方案未向现场管理人员，现场施工管理人员未向作业人员进行安全技术交底，未告知危险作业岗位安全操作规程安全技术交底；施工现场高处临边防护栏杆未设置在临空一侧和防护栏杆高度不符合要求，没有设置安全防护网等作业安全防护不符合专项施工方案要求和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）防护规定，存在未监督落实幕墙等危大工程专项施工方案的实施情况；高处临边作业危险区域未设置安全警示标志；高处作业等危险作业未安排安全管理人员现场监督，导致发生“7.20”一般高处坠落事故，威霆南安分公司对事故的发生负有责任，建议福州市长乐区应急管理局依法予以行政处罚；由于事故发生责任单位威霆南安分公司是凭借威霆建设工程有限公司（资质）及授权委托承接的幕墙工程施工活动，总公司没有落实对于使用期资质的南安分公司的幕墙施工活动进行管理，建议福州市长乐区住房和城乡建设局依法予以上报处理。
2、金万城公司。幕墙施工单位报备的项目经理和专职安全管理人员没有到位履职（项目负责人由杨**负责、安全管理工作由康**兼兼顾管理）；幕墙作业存在登高安装架设以及电焊作业等作业人员没有取得特种作业人员操作证让其上岗作业的安全生产违法行为；幕墙施工现场专项施工方案、现场高处临边作业安全防护措施没有落实到位、高处作业等危险作业行为没有落实专职安全管理人员到场监督管理；

监理单位对于幕墙施工单位上述存在的事故隐患和安全生产违法行为均没有采取有效措施予以制止纠正，在施工单位没有落实整改的情况下，没有采取措施通知暂时停工，没有向建设单位和长乐区住建部门报告，存在监理责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议福州市长乐区应急管理局依法予以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）施工现场管理混乱、现场防护设施缺失

建设单位、幕墙施工单位和监理单位对于施工现场安全管理工作不到位，施工单位监理单位管理责任不落实，安全隐患排查治理工作不落实。

幕墙施工项目经理和专职安全员均没有到场履职，安全管理缺位。

幕墙施工作业现场安全防护网没有到位，高处临边安防护措施存在防护不到位。

（二）作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业
1、幕墙施工单位对于幕墙施工作业人员的安全培训教育停留于书面形式，没有按照规定落实，从业人员安全意识淡薄。

2、未落实告知危险作业、违规作业的危害，施工单位没有将专项施工方案向管理人员和作业人员交底。

3、高处临边作业没有个人安全防护意识，未佩戴安全带违规冒险从事高处临边作业导致事故发生。

由于存在上述幕墙现场安全防护不到位，施工、监理单位安全管理工作责任不落实，作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业，在层层安全管理措施缺失，违规冒险作业，最终导致事故发生，对于建筑施工领域教训深刻，应当引以为戒。
七、事故整改和防范措施

（一）进一步落实安全生产主体责任

建设、施工和监理单位要认真汲取这起事故的教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，进一步明确管理职责，充分认识建筑施工行业的高风险性，杜绝麻痹松懈思想和侥幸大意心理。进一步落实企业安全生产主体责任，结合行业实际，采取有效措施，坚决纠正施工现场的违法违规行为。

（二）强化安全教育培训，提升现场作业人员安全意识
严格依法依规落实对从业人员的安全教育培训，做好安全技术交底工作，告知危险作业、违规违章作业的危害，要以事故案例警示教育为中心，以“反三违、促安全”为重点，提高施工作业人员的安全意识；建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度，严格加强现场安全管理，教育从业人员遵章守纪，坚决制止违章违规作业行为。

（三）落实施工现场的安全防护措施

     建筑幕墙施工等危大工程项目领域涉及到高处临边等危险作业，必须严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）相关规定严格落实高处临边安全防护措施，严格按照危大工程安全管理规定落实安全管理工作。
（四）强化安全监督检查，深入推进建筑施工领域专项整治

1、建设单位、施工单位和监理单位要严格落实安全生产责任，加强对施工现场安全监督检查，查处违章违规冒险作业，纠正违法违规行为，落实从业人员的安全保障措施。
2、建设主管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动的有关部署要求，坚持问题导向，突出普遍性、典型性问题，深入推进建筑施工行业领域的安全专项整治行动，坚决整治、查处、打击建筑施工行业领域中存在的乱象，推进工程施工领域的安全生产责任保险工作。要进一步强化对建设工程项目的监督检查力度，严格安全监督检查工作的闭环管理，对主体责任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作等行为，发现一起、坚决查处一起。

要严格督促建设施工单位依法履行主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强作业现场的检查巡查，坚持不留死角、不留盲区、不走过场，开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查治理，遏制建筑施工行业领域生产安全事故的发生。

漳港街道办事处要严格落实建筑施工行业的安全生产属地管理责任，要定期不定期组织对辖区内建筑施工工地安全检查，发现违法违规行为的要依法予以查处纠正。
附件：事故调查组成员名单。              
